# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 光钟性能表征及测量方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Method to characterize and measure the performance of optical clocks |  |  |  |  |
| 制定/修订 | þ制定 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |
| 采用国际标准 | þ无 ISO IEC ITU ISO/IEC 其他 |  | 采用程度 | 等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 |  |  | 采标名称 |  |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 基础 þ方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 17.040.30 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 全国量子计算与测量标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国量子计算与测量标准化技术委员会（SAC/TC578） |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家市场监督管理总局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 中国计量科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月  24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是  否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 经费预算10万，其中：1、差旅费2万； 2、专家咨询费3万； 3、会议费1万； 4、劳务费1万元； 5、资料费1万元； 6、试验验证费2万。 申请国拨经费10万，当国拨经费达不到预算时，由单位自筹解决，确保完成标准研制。 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 时间频率是所有物理量中测量不确定度水平最好的物理量，其他物理量的精密测量都尽量转换成时间频率来测量。光钟是未来秒定义的候选，是时间频率领域内不确定度指标最高的测量仪器，在未来的量子精密测量中起到了参考的作用，为其他量子测量提供了精密测量的基础。 目前国际上光钟研究的发展速度很快，主要发达国家都在加紧光钟的研制和比对。国内也有超过十个单位在进行光钟的研制，研制的光钟的类型也不相同，各个单位采用了各种指标来说明自己的光钟的水平，虽然数值类似，但是表征的能力却有很大差别，对于评价光钟的性能造成了很大的困难，例如，表述光钟的指标出现了很多不同的指标表述，如环内伺服稳定度、分时自比对稳定度、独立光钟互相比对稳定度、同一光阱不同部分原子之间比对稳定度、绝对频率不确定度、系统误差的不确定度和相对不确定度等指标，这些指标在物理意义上有很大的差别，不能混为一谈，但是很多人在引用这些数字的时候，不清楚这些差别，只比较数字，造成了很大的误解。研究成果和产品也很难进行直接性能的比较，对于绩效评价和采购招标等造成了很多的不便。 在表征光钟性能指标上，存在概念不清、指标混用的问题，亟待解决。为了能够比较不同的光钟的性能，有必要澄清一些术语，对各种采用的指标进行说明，对测量方法进行一些规定，使得测量给出的性能具有可比性，为未来时间频率系统中选择不同光钟应用不同场合提供基础，指导各个单位给出相同意义的参数，促进光钟更好的应用于时间频率系统，进一步推动光钟相关产业整体的发展。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 本标准规定了光钟性能参数和测量方法。 本标准适用于不同光钟间性能评价和测试。 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 国外在光钟性能指标表示方面也采用了很多不同的指标，目前最好的指标是用同一台光钟同一次捕获的位于光晶格不同位置的不同原子互相比对得到的稳定度，1小时就达到了5×10-19。但尚未说明该指标与光钟不确定度之间的区别联系。国际上还没有相关国际标准。 国内光钟研究中，出现了环内伺服稳定度、分时自比对稳定度、独立光钟互相比对稳定度、绝对频率不确定度、系统误差的不确定度和相对不确定度等一系列指标，给比较不同光钟的性能造成了很大的困扰。国内尚无相关标准。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | 无 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | 无 |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 |  是 否 | 科研项目编号及名称 |  |  | 1、2016YFF0200201 国家重点研发计划NQI专项，《高准确度锶原子光晶格钟研究》 2、2017YFA0304404 国家重点研发计划量子信息与量子调控专项《可搬运光钟及光钟测量应用》 3、91736310 国家自然科学基金精密测量物理重大研究计划集成项目《高精度光钟比对和频率测量》 |
| 是否涉及专利 | 是  否 | 专利号及名称 |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | 是  否 | 行地标标准号及名称 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1．非必填项说明

1）采用国际标准为“无”时，“采用程度”、“采标号”、“采标名称”无需填写；

2）不采用快速程序，“快速程序代码”无需填写；

3）无国家级科研项目支撑时,“科研项目编号及名称”无需填写；

4）不涉及专利时，“专利号及名称”无需填写；

5）不由行地标转化时，“行地标标准号及名称”无需填写。

2．其它项均为必填。其中经费预算应包括经费总额、国拨经费、自筹经费的情况，并需说明当国家补助经费达不到预算要求时，能否确保项目按时完成。

3．ICS代号可从委网站公布的“ICS分类号”文件中获得，下载地址为：http://www.sac.gov.cn/bsdt/xz/201011/P020130408501048214251.pdf。

4．备注中必须注明项目投票情况，格式为“技术委员会委员总数/参与投票人数/赞成票数”。省级质监局申报的项目还应注明与归口技术委员会或归口单位的协调情况。